RESTITUTION

Parcours UX/UI

Outil de suivi partagé — accompagnement d’une montée en compétence

Application web de suivi d’un parcours de formation individuel. Une page unique affiche les étapes, leurs jalons et les tâches associées ; la personne accompagnée coche son avancement et dépose ses livrables, l’encadrant et les référents consultent la progression en temps réel. Conçue comme un module reproductible : le même code sert autant de parcours que nécessaire, un déploiement par personne.

| Nature | Page web autonome + fonction serveur + base clé-valeur |
| --- | --- |
| Pile | HTML / CSS / JavaScript natifs — sans framework, sans étape de build |
| Hébergement | Vercel (statique + serverless) · base Upstash Redis |
| Charge estimée | ≈ 3 jours-homme équivalents (réalisé en IA-assisté) |
| Réutilisable | Oui — nouveau déploiement = nouvelle personne, sans toucher au code |
| Recette | 63 cas de test formalisés, multi-appareils |

# 1. Ce qui a été livré

- La page de suivi — étapes, jalons, tâches cochables, dépôt de liens, progression visuelle.

- Le contenu éditable — un fichier de configuration séparé du code, modifiable sans compétence technique.

- La fonction de persistance — lecture et écriture de l’avancement, avec contrôle d’accès.

- Le cahier de recette — 63 cas couvrant chargement, droits, progression, affichage multi-appareils, accessibilité et robustesse.

- La documentation de déploiement — mise en ligne pas à pas et procédure de réutilisation.

# 2. Logique de conception

## Contenu séparé du code

Le parcours (étapes, libellés, tâches) vit dans un fichier de configuration distinct. Modifier un intitulé ou ajouter une tâche ne demande pas de toucher au code : on édite le fichier, on republie. Le code, lui, ne connaît pas le contenu — il l’affiche. Cette séparation rend l’outil maintenable dans la durée et éditable par un non-développeur.

## Pile volontairement nue

Aucun framework, aucune étape de compilation. Le choix est délibéré : un fichier qui s’ouvre et se lit directement, se déploie sans chaîne de build, et reste compréhensible dans deux ans. La contrainte est un gage de longévité et de déployabilité, au prix d’un peu plus de code écrit à la main — arbitrage assumé pour un outil interne à longue vie.

## Slug déduit du sous-domaine

L’identifiant du parcours est déduit de l’adresse : un projet nommé parcours-<nom> sert automatiquement le parcours <nom>. Conséquence directe : pour accompagner une nouvelle personne, on déploie un projet à son nom et tout suit, sans modifier une ligne. Le squelette est réutilisable par construction, pas seulement en théorie.

## Deux niveaux d’accès

Un seul et même écran, deux usages. L’adresse racine ouvre la vue de consultation : cases verrouillées, aucun champ modifiable — c’est le lien des référents. L’adresse porteuse du jeton d’édition déverrouille les cases et le dépôt de liens — c’est le lien de la personne accompagnée. Aucun compte, aucune connexion : tout est piloté par l’adresse.

| Usage | Adresse | Droits |
| --- | --- | --- |
| Référents, encadrant | …/ | Lecture seule, rafraîchie automatiquement |
| Personne accompagnée | …/<jeton> | Lecture et écriture |

## Direction visuelle appropriable

L’identité n’est pas neutre : verre chaud, fond dégradé mouvant, couleurs Norsys en signal de validation, pictogrammes dessinés pour chaque étape. Le parti pris — sobre, contrasté, sans surcharge — vise l’appropriation par l’utilisatrice tout en restant présentable devant des référents. La progression allume peu à peu l’interface, rendant l’avancement lisible d’un coup d’œil.

# 3. Architecture technique

Quatre fichiers, un flux simple :

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| index.html | La page : rendu du contenu, gestion des deux modes, appels serveur |
| parcours.json | Le contenu éditable — seul fichier modifié au quotidien |
| api/progress.js | La fonction serveur : lecture / écriture de l’avancement |
| vercel.json | Réécriture d’adresses et en-têtes (pas d’indexation) |

## La base Redis, et pourquoi

L’avancement ne pouvait pas rester dans le navigateur : l’encadrant et les référents doivent le voir depuis leurs propres postes, y compris à distance. Il fallait donc un état partagé, côté serveur. C’est le rôle de la base Redis (Upstash) : un document par parcours, contenant les cases cochées et les liens déposés.

- Accès en REST — la fonction lit et écrit par simple requête web, sans bibliothèque à installer : la pile reste sans dépendance.

- Une clé par parcours — les parcours sont étanches entre eux ; un même hébergement en sert autant qu’on veut.

- Provisionnée depuis l’hébergeur — la base se branche en quelques clics et injecte ses identifiants automatiquement. Palier gratuit très supérieur au besoin.

## Écriture groupée

Les modifications ne partent pas à chaque clic mais 0,8 seconde après la dernière action. Cocher cinq cases d’affilée déclenche un seul enregistrement. Une pastille discrète signale l’état — enregistrement, enregistré, hors ligne.

## Identifiants stables

Chaque tâche porte un identifiant fixe, qui est la mémoire de l’avancement. Ajouter ou retirer une tâche est sans risque pour les coches existantes ; en revanche un identifiant ne doit jamais être renommé ni recyclé une fois publié, sous peine de déplacer une progression. C’est la seule règle à respecter lors des éditions de contenu.

# 4. Sécurité et contrôle d’accès

Le partage est interne et sans donnée sensible ; le niveau de protection est calibré en conséquence, mais l’écriture est réellement verrouillée.

- Écriture vérifiée côté serveur — le jeton est comparé sur le serveur, à durée constante pour ne pas se laisser deviner. Sans jeton valide, aucune modification n’est acceptée, même en forçant une requête à la main.

- Lecture ouverte à qui détient l’adresse — la vue de consultation n’expose rien de modifiable. C’est le compromis retenu : partage fluide, sans compte.

- Données filtrées à l’entrée — le serveur ne conserve que des cases et des liens, plafonne la taille reçue, et n’affiche jamais un contenu sans le neutraliser (aucune injection possible).

- Non indexé — l’outil est exclu des moteurs de recherche.

Limite assumée : adapté à un usage interne entre collègues et référents. Pour des données sensibles ou un public élargi, une authentification réelle serait à ajouter.

# 5. Charge estimée

Répartition de l’effort par lot. Charge exprimée en équivalent jours-homme ; la réalisation assistée par IA a compressé le temps réel.

| Lot | Contenu | Charge |
| --- | --- | --- |
| Cadrage & conception | Logique produit, direction visuelle, modèle de données | 0,5 j |
| Intégration front | Page, animations, responsive, pictogrammes, deux modes | 1,0 j |
| Persistance & droits | Fonction serveur, base Redis, contrôle d’accès | 0,5 j |
| Système de contenu | Configuration éditable, réutilisabilité par sous-domaine | 0,25 j |
| Recette | 63 cas de test formalisés, multi-appareils | 0,5 j |
| Déploiement & doc | Mise en ligne, procédure de réutilisation | 0,25 j |
| Total |  | ≈ 3 j |

Coût d’exploitation : nul sur les paliers gratuits actuels. Un plan d’hébergement payant (≈ 20 $/mois) est requis si l’outil est qualifié d’usage professionnel — dépense à arbitrer, sans incidence sur le code.

# 6. Réutilisation

Le patron ne dépend pas de ce parcours précis : une page statique, une adresse qui désigne l’instance, une fonction qui lit et écrit un document. Pour une nouvelle personne accompagnée, un nouveau déploiement au bon nom suffit ; pour un tout autre usage, on remplace le fichier de contenu. C’est un actif transposable au-delà de ce cas — trackers, tableaux de bord, suivis d’accompagnement.

Document de restitution — usage interne Norsys.